FACULTAD DE INGENIERÍAS

PRÁCTICA CALIFICADA 2

| Curso: | REDES Y COMUNICACIÓN DE DATOS I | Sección: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Docente: |  | Código: |  |
| Estudiante: |  | Código: |  |

INDICACIONES:							    Fecha:  ……/……/……….

- Toda indisciplina será sancionada de acuerdo al reglamento.

- Apague y guarde su teléfono celular o cualquier otro dispositivo electrónico.

- No está permitido el uso de apuntes, materiales de clase, videotutoriales YouTube, buscar en Google.

## Parte I – Verdadero / Falso (3 puntos)

Indique si la afirmación es Verdadero (V) o Falso (F). Cada pregunta vale 0.5 puntos.

1. El diseño lógico representa la forma física de la red y los dispositivos conectados. (   )

2. En una red orientada a conexión los paquetes siguen una ruta fija. (   )

3. IPv4 utiliza direcciones de 32 bits y se basa en clases de red. (   )

4. IPv6 elimina la necesidad de usar NAT gracias a su espacio de direcciones. (   )

5. FLSM asigna subredes de distintos tamaños según las necesidades. (   )

6. El enrutamiento estático requiere configuración manual de las rutas. (   )

## Parte II – Situación problemática (2 puntos)

Resuelva el siguiente caso. Vale 2 puntos.

- Un router de la red universitaria pierde conectividad con una subred remota. Explique qué podría haber ocurrido si la configuración de enrutamiento es estática y proponga una solución.

## Parte III – Opción múltiple (4 puntos)

Seleccione las dos respuestas correctas. Cada pregunta vale 1 punto.

1. Son componentes principales de un router:

a) Puertos de entrada

b) Capa de transporte

c) Procesador de enrutamiento

d) Hub central

2. Características de IPv6:

a) Direcciones de 128 bits

b) Usa broadcast

c) Soporta SLAAC

d) Elimina NAT

3. Ventajas del enrutamiento estático:

a) Menor uso de CPU

b) Alta escalabilidad

c) Mayor seguridad

d) Actualización automática

4. Propiedades del FLSM:

a) Subredes iguales

b) Subredes variables

c) Fácil administración

d) Uso más eficiente de IPs

## Parte IV – Preguntas teóricas con sustento breve (5 puntos)

Responda de forma breve y clara. Cada pregunta vale 1 punto.

1. Explique la diferencia entre diseño lógico y diseño físico de una red.

2. Defina qué es IPv6 y por qué surgió.

3. ¿Qué diferencia existe entre enrutamiento estático y dinámico?

4. ¿Cuál es la importancia de las subredes en la gestión de redes IPv4?

5. Explique el significado del prefijo /64 en una red IPv6.

## Parte V – Relación de columna A con columna B (2 puntos)

Relacione correctamente los conceptos. Cada relación vale 0.25 puntos.

| Columna A | Columna B |
| --- | --- |
| 1. IPv4 | a. Direcciones de 128 bits |
| 2. IPv6 | b. Direcciones de 32 bits |
| 3. FLSM | c. Subredes del mismo tamaño |
| 4. VLSM | d. Subredes variables |
| 5. Router | e. Encaminamiento de paquetes |
| 6. LLA | f. Comunicación local IPv6 |
| 7. GUA | g. Dirección global IPv6 |
| 8. RIP | h. Enrutamiento dinámico |

## Parte VI – Ejercicio VLSM (2 puntos)

A partir de la red 192.168.15.5/24, subdivida en 3 subredes que soporten 30, 25 y 2 hosts (asigne primero la más grande). Indique para cada subred: prefijo, dirección de red, rango de hosts válidos y broadcast. (2 puntos)

## Parte VII – Ejercicio FLSM (2 puntos)

A partir de la red 192.168.15.5/24, subdivida en 4 subredes iguales (FLSM). Indique para cada subred: prefijo, dirección de red, rango de hosts válidos y broadcast. (2 puntos)

## Parte VIII – Explica que parte te impactó más de la exposición que hiciste (0 puntos) Si no expusiste escoge un tema y lo explicas brevemente.

## Parte IX – Copia la imagen de la topología que desarrollaste en la clase que hicimos Packet Tracer (0 puntos) Captura de pantalla completa